SOLUCIÓN COMPLETA Y RÚBRICA

Examen Parcial * Fundamentos de Computadores * Turno 1

Duración: 1 h 45 min  *  Puntuación total: 10,00 puntos

PREGUNTA 1 (0,50 pts) — Conceptos básicos

Respuesta

máquina electrónica digital capaz de procesar información de forma automática siguiendo un conjunto de instrucciones denominado programa.

principio introducido por Von Neumann. El programa (instrucciones) reside en la misma memoria que los datos, lo que permite modificarlo como si fuera un dato más y simplifica el diseño del hardware.

componentes físicos (circuitos, chips, cables, periféricos). conjunto de programas e instrucciones que controlan el hardware.

unidad mínima de información (valor 0 o 1). agrupación de 8 bits; unidad básica de almacenamiento.

Quinta generación de computadores

Iniciada en Japón en los años 80, se caracteriza por:

Uso masivo de Inteligencia Artificial y sistemas expertos.

Procesamiento en paralelo masivo (arquitecturas no Von Neumann).

Interfaces de lenguaje natural y reconocimiento de voz/imagen.

Lenguajes de programación lógica (Prolog).

Evolución actual: redes neuronales profundas, computación cuántica, edge AI.

Rúbrica

| Criterio | Pts | Descriptor |
| --- | --- | --- |
| Computador + programa almacenado | 0,15 | Definición correcta de ambos conceptos. |
| HW / SW / bit / byte | 0,20 | Los 4 términos diferenciados correctamente. |
| 5ª generación (>= 3 características) | 0,15 | Mínimo 3 rasgos relevantes. −0,05 por cada omisión importante. |

PREGUNTA 2 (1,00 pt) — Arquitectura Von Neumann

a) Arquitectura Von Neumann

Modelo de computador en el que programa y datos comparten una única memoria principal. Sus pilares son:

Memoria única y lineal para instrucciones y datos.

CPU que ejecuta instrucciones de forma secuencial mediante el ciclo Fetch–Decode–Execute.

Buses que interconectan CPU, memoria y E/S (bus de datos, direcciones y control).

Programa almacenado: el código puede modificarse en tiempo de ejecución.

b) Unidades funcionales

componente del computador que realiza una función específica y bien definida. Las unidades básicas son:

(Unidad Central de Proceso): ALU (aritmético-lógica) + Unidad de Control + Registros internos + FPU (punto flotante).

(RAM): almacena datos e instrucciones durante la ejecución.

permiten la comunicación con el exterior (teclado, pantalla, disco…).

bus de datos, bus de direcciones y bus de control.

c) Flujo de una instrucción

| Fase | Descripción |
| --- | --- |
| 1. Fetch | La UC lee la instrucción de Memoria Principal usando el PC; la carga en el IR. |
| 2. Decode | La UC decodifica el código de operación; identifica operandos y modo de direccionamiento. |
| 3. Fetch operandos | Se lee el dato de MP; se transfiere por el bus de datos hasta el registro de la CPU. |
| 4. Execute | La ALU (enteros) o la FPU (reales) ejecuta la operación sobre los registros. |
| 5. Write-back | El resultado se escribe en un registro interno o se devuelve a Memoria Principal. |

con enteros la operación la realiza la ALU directamente; con reales los operandos pasan a registros de la FPU (formato IEEE 754) y la FPU ejecuta la operación, con mayor latencia.

Rúbrica

| Criterio | Pts | Descriptor |
| --- | --- | --- |
| Apartado a — Von Neumann | 0,25 | Memoria única, ejecución secuencial, buses, prog. almacenado. |
| Apartado b — Unidades funcionales | 0,35 | CPU (ALU+UC+regs), MP, E/S, buses descritos. |
| Apartado c — Flujo + diferencia | 0,40 | 5 fases correctas (0,30) + distinción ALU/FPU (0,10). |

PREGUNTA 3 (1,00 pt) — Conversiones numéricas

a) 45,687510 -> binario, octal y hexadecimal

Parte entera: 4510 -> binario

45 ÷ 2 = 22 resto 1 22 ÷ 2 = 11 resto 0 11 ÷ 2 = 5 resto 1 5 ÷ 2 = 2 resto 1 2 ÷ 2 = 1 resto 0 1 ÷ 2 = 0 resto 1 ← MSB 4510 = 1011012

Parte decimal: 0,687510 -> binario

0,6875 x 2 = 1,375 -> 1 0,375 x 2 = 0,75 -> 0 0,75 x 2 = 1,5 -> 1 0,5 x 2 = 1,0 -> 1 (exacto) 0,687510 = 0,10112

(grupos de 3: 101¦101 , 101¦1 -> pad -> 100 = 5 5 , 5 4) (grupos de 4: 0010¦1101 , 1011 = 2 D , B)

b) 2F,AD16 -> base 10

2 x 161 = 32 F x 160 = 15 A x 16-1 = 10/16 = 0,625 D x 16-2 = 13/256 = 0,05078125 ───────────────────────────────── Total = 47,6757812510

c) 5072,2510 -> BCD

Se codifica cada dígito decimal por separado en 4 bits:

5 -> 0101 0 -> 0000 7 -> 0111 2 -> 0010 , (coma decimal) 2 -> 0010 5 -> 0101 5072,2510 = 0101 0000 0111 0010 , 0010 0101 BCD

Rúbrica

| Criterio | Pts | Descriptor |
| --- | --- | --- |
| Apartado a — 3 bases | 0,40 | Binario (0,15) + Octal (0,10) + Hex (0,15). −0,05 si falta procedimiento. |
| Apartado b — Hex->Dec | 0,30 | Fórmula correcta con pesos negativos. −0,10 si error de cálculo. |
| Apartado c — BCD | 0,30 | Cada dígito en 4 bits. −0,05 por dígito incorrecto. |

PREGUNTA 4 (1,00 pt) — Codificación ASCII

a) "Hola 5!" + BEL (+ CR LF en Windows) en hexadecimal

| Carácter | Hex | Carácter | Hex |
| --- | --- | --- | --- |
| H | 0x48 | ! | 0x21 |
| o | 0x6F | BEL | 0x07 |
| l | 0x6C | CR (\r) | 0x0D |
| a | 0x61 | LF (\n) | 0x0A |
| (espacio) | 0x20 |  |  |
| 5 | 0x35 |  |  |

⚠ El enunciado indica que en Windows el salto de línea es CR + LF (0x0D 0x0A). Se incluyen al final del BEL al imprimir.

b) Decodificar: 01010011 01001111 01010011 00100001

01010011 = 0x53 -> 'S' 01001111 = 0x4F -> 'O' 01010011 = 0x53 -> 'S' 00100001 = 0x21 -> '!'

Rúbrica

| Criterio | Pts | Descriptor |
| --- | --- | --- |
| Apartado a — codificación correcta | 0,55 | Caracteres correctos (0,35) + BEL (0,10) + CR LF Windows (0,10). |
| Apartado b — decodificación | 0,45 | Los 4 bytes decodificados. −0,10 por byte erróneo. |

PREGUNTA 5 (2,00 pts) — Representaciones con 6 bits

a) Tabla de representación con 6 bits (Z = 32 para Exceso)

S+M: [−31, +31]  |  C2: [−32, +31]  |  Exceso-32: [−32, +31]

| Decimal | Signo y Magnitud | Complemento a 2 | Exceso 32 |
| --- | --- | --- | --- |
| +14 | 001110 | 001110 | 101110 |
| −14 | 101110 | 110010 | 010010 |
| +31 | 011111 | 011111 | 111111 |
| −31 | 111111 | 100001 | 000001 |
| +32 | NR | NR | NR |
| −32 | NR | 100000 | 000000 |

-> inv ->  -> +1 ->   ✓

-> inv ->  -> +1 ->   ✓

porque el máximo positivo es +31 ().

b) Exceso-16 con 5 bits: A = 10110, B = 01101

A = 101102 = 22 -> valor real = 22 − 16 = +6 B = 011012 = 13 -> valor real = 13 − 16 = −3

S = A + B

stored_S = stored_A + stored_B − Z = 22 + 13 − 16 = 19 = 100112 S = 10011 (valor real = 19 − 16 = +3)

R = A − B

stored_R = stored_A − stored_B + Z = 22 − 13 + 16 = 25 = 110012 R = 11001 (valor real = 25 − 16 = +9)

c) C2 con 6 bits: M + N  (M = 011001, N = 111011)

M = 0110012 = +25 N = 1110112 -> inv = 000100, +1 = 000101 = 5 -> N = −5 011001 + 111011 ──────── 010100 (carry-out = 1, descartado) Resultado = 0101002 No hay desbordamiento (signos de M y N distintos -> imposible overflow).

d) C2 con 6 bits: P − Q  (P = 011110, Q = 111011)

P = 0111102 = +30 Q = 1110112 = −5 P − Q = 30 − (−5) = 35 > +31 (máximo con 6 bits) -> DESBORDAMIENTO −Q = inv(111011) + 1 = 000100 + 1 = 000101 011110 + 000101 ──────── 100011 (carry-in bit signo = 1, carry-out = 0 -> OVERFLOW detectado) Ambos operandos positivos (P>0, −Q>0) y el resultado tiene signo 1 -> OVERFLOW.

Rúbrica

| Criterio | Pts | Descriptor |
| --- | --- | --- |
| a) Tabla completa (6 filas x 3 repr.) | 0,60 | 0,10 por celda correcta (excl. NR). NR bien justificado = 0,05. |
| b) Exceso Z: S y R correctos + base 10 | 0,50 | Fórmula stored (0,10) + S (0,15) + R (0,15) + valores dec (0,10). |
| c) M + N C2 | 0,40 | Suma binaria (0,20) + detección de no-overflow (0,20). |
| d) P − Q C2 con overflow | 0,50 | Cálculo −Q (0,10) + suma (0,20) + detección overflow justificada (0,20). |

PREGUNTA 6 (1,25 pts) — IEEE 754

a) +58,4375 en IEEE 754 doble precisión

Parte entera: 58 = 1110102 Parte frac.: 0,4375 -> x2: 0,875->0 ¦ 0,875->1 ¦ 0,75->1 ¦ 0,5->1 = 0,01112 58,4375 = 111010,01112 = 1,1101001112 x 25 SIGNO : 0 EXPONENTE: 5 + 1023 (bias) = 1028 = 100000001002 (11 bits) MANTISA : 110100111 seguido de 43 ceros (52 bits, sin el 1 implícito) 64 bits: 0 10000000100 1101001110000000000000000000000000000000000000000000

b) 0xC248C000 en float (simple precisión)

0xC248C000 = 1100 0010 0100 1000 1100 0000 0000 0000 Signo : 1 (negativo) Exponente : 10000100 = 132 -> valor = 132 − 127 = 5 Mantisa : 100 1000 1100 0000 0000 0000 (23 bits) Número = −1,1001000110...2 x 25 = −110010,001102 = −(50 + 3/16)

c) Menor número positivo desnormalizado en float

Los números desnormalizados tienen exponente = 0 (todos ceros). No hay 1 implícito; el valor es 0,mantisa x 2-12⁶.

El menor tiene solo el bit menos significativo de la mantisa a 1:

Valor = 0,000000000000000000000012 x 2-12⁶ = 2-2³ x 2-12⁶ = 2-14⁹ ≈ 1,4 x 10-45

(representación: 0 00000000 00000000000000000000001)

d) +inf, −inf y NaN en float

| Valor | Signo | Exponente (8b) | Mantisa (23b) | Hex |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +inf | 0 | 11111111 | 00000…0 | 0x7F800000 |
| −inf | 1 | 11111111 | 00000…0 | 0xFF800000 |
| NaN | 0/1 | 11111111 | !=0 (p.ej. 1000…0) | 0x7FC00000 |

e) +1,2 x 1040 en float

(2 − 2-2³) x 2127 ≈ 3,4 x 1038

Rúbrica

| Criterio | Pts | Descriptor |
| --- | --- | --- |
| a) Double +58,4375 | 0,35 | Normalización (0,10) + bias 1023 (0,10) + bits finales (0,10) + hex (0,05). |
| b) Decodificar 0xC248C000 | 0,25 | Sign (0,05) + exp (0,10) + mantisa -> −50,1875 (0,10). |
| c) Menor desnormalizado | 0,20 | Explicar exp=0 sin 1 implícito (0,10) + valor 2-14⁹ (0,10). |
| d) +inf, −inf, NaN | 0,25 | Cada representación correcta: 0,08 pts (NaN: cualquier mantisa != 0). |
| e) Overflow -> +inf | 0,20 | Detectar overflow y dar 0x7F800000 o indicar +inf. |

PREGUNTA 7 (1,00 pt) — Puertas NAND

7.1. H(a,b,c) = a*b*c solo con NANDs de 2 entradas

Justificación algebraica

H = a*b*c = ¬¬(a*b*c) = ¬¬((a*b)*c) Sea X = a*b: G1 = NAND(a, b) = ¬(a*b) G2 = NAND(G1, G1) = ¬G1 = a*b = X ← inversión G3 = NAND(X, c) = ¬(a*b*c) = ¬H G4 = NAND(G3, G3) = ¬G3 = H ← inversión

4 puertas NAND 4 ns (camino crítico: a,b -> G1 -> G2 -> G3 -> G4)

Diagrama esquemático:

a ──┬─── NAND ──(G1)──┬── NAND(G2)─── X ──┬── NAND(G3) ──┬── NAND(G4) ── H b ──┘ │ │ │ └── NAND(G2)─── X ──┘ └── NAND(G4) ── H c ──────────────────────────────────────────┘ (G3 conectado a sí mismo) Simplificando: a,b -> G1 -> G2(inversor) -> G3(con c) -> G4(inversor) = H

7.2. F(d,c,b,a) = (¬d+¬c)*(a+b) solo con NANDs de 2 entradas

Ecuaciones intermedias

Observación: ¬d + ¬c = ¬(d*c) (De Morgan) -> G1 = NAND(d, c) Para obtener a+b: a+b = ¬(¬a*¬b) G2 = NAND(a, a) = ¬a G3 = NAND(b, b) = ¬b G4 = NAND(G2, G3) = ¬(¬a*¬b) = a + b F = G1 * G4 = (¬d+¬c)*(a+b) G5 = NAND(G1, G4) = ¬((¬d+¬c)*(a+b)) = ¬F G6 = NAND(G5, G5) = F

6 puertas NAND 4 ns (camino: a -> G2 -> G4 -> G5 -> G6)

Rúbrica

| Criterio | Pts | Descriptor |
| --- | --- | --- |
| 7.1 — Justificación algebraica | 0,20 | Doble negación correctamente aplicada. |
| 7.1 — Circuito dibujado (4 puertas) | 0,25 | 4 NAND, conexiones correctas. −0,10 si falta G2 o G4 (inversores). |
| 7.1 — Coste y latencia | 0,15 | 4 puertas y 4 ns. Ambos correctos. |
| 7.2 — Ecuaciones intermedias (6) | 0,20 | G1…G6 correctas. |
| 7.2 — Circuito final | 0,20 | 6 NAND, conexiones correctas. |

PREGUNTA 8 (1,50 pts) — Ensamblador RISC-V

8.1. pol_ref: (3*x − y)/2 + z con enteros

Con x=8, y=5, z=4: (3*8 − 5)/2 + 4 = 19/2 + 4 = 9 + 4 = 13.

pol_ref: lw t0, 0(a0) # t0 = x lw t1, 0(a1) # t1 = y lw t2, 0(a2) # t2 = z # 3*x = x + x + x add t3, t0, t0 # t3 = 2*x add t3, t3, t0 # t3 = 3*x # 3*x - y sub t3, t3, t1 # t3 = 3*x - y # (3*x - y) / 2 -> desplazamiento aritmético derecha 1 bit srai t3, t3, 1 # t3 = (3*x - y) / 2 # + z add a0, t3, t2 # a0 = resultado ret

⚠ srai (shift right arithmetic immediate) preserva el signo para valores negativos.

8.2. Programa completo con reales: π*r2 + base*altura/2

3,1416*4 + 4*3/2 = 12,5664 + 6 = 18,5664

.data 0x10010000 pi: .float 3.1416 r: .float 2.0 base: .float 4.0 altura: .float 3.0 dos: .word 2 total: .space 4 .text 0x00400000 .globl main main: # Cargar valores float la t0, pi flw ft0, 0(t0) # ft0 = pi la t0, r flw ft1, 0(t0) # ft1 = r la t0, base flw ft2, 0(t0) # ft2 = base la t0, altura flw ft3, 0(t0) # ft3 = altura # pi * r * r fmul.s ft4, ft0, ft1 # ft4 = pi * r fmul.s ft4, ft4, ft1 # ft4 = pi * r * r # base * altura / 2.0 fmul.s ft5, ft2, ft3 # ft5 = base * altura la t0, dos lw t1, 0(t0) # t1 = 2 (int) fcvt.s.w ft6, t1 # ft6 = 2.0 (float) fdiv.s ft5, ft5, ft6 # ft5 = base * altura / 2.0 # total = pi*r*r + base*altura/2.0 fadd.s ft0, ft4, ft5 # ft0 = total # Guardar resultado la t0, total fsw ft0, 0(t0) # total = ft0 # Imprimir float (MARS/RARS: a7=2, fa0=valor) fmv.s fa0, ft0 li a7, 2 ecall # print float # Salida li a7, 10 ecall # exit

Rúbrica

| Criterio | Pts | Descriptor |
| --- | --- | --- |
| 8.1 — Carga de datos (lw) | 0,15 | 3 lw correctos con desplazamiento 0 y los registros a0,a1,a2. |
| 8.1 — Cálculo 3xx sin mul | 0,15 | Uso de dos add consecutivos. |
| 8.1 — División entera (srai) | 0,20 | srai 1 bit con signo aritmético. −0,10 si usa srli. |
| 8.1 — Retorno en a0 | 0,20 | Suma final en a0 y ret. |
| 8.2 — Carga flw + registros ft | 0,20 | 4 flw correctos. |
| 8.2 — Operaciones fmul/fdiv/fadd.s | 0,30 | Operaciones en orden correcto, registros ft coherentes. |
| 8.2 — Print float + exit ecall | 0,30 | fa0 cargado, a7=2 ecall; a7=10 exit. |

PREGUNTA 9 (0,75 pts) — Organización de memoria

Tabla de memoria (little-endian, dirección base 0x10010000)

Las directivas y su alineación:

.byte 9 -> 1 byte en 0x10010000 .half -5,12 -> alineación 2B: pad 1B en 0x10010001, luego -5 en 0x10010002, 12 en 0x10010004 .word 2024 -> alineación 4B: pad 2B en 0x10010006-07, luego en 0x10010008 .float 2.5 -> alineación 4B: directamente en 0x1001000C .ascii "EPSA" -> sin alineación: E=0x45 P=0x50 S=0x53 A=0x41 en 0x10010010 .word -2222 -> alineación 4B: directamente en 0x10010014 .space 1 -> 1 byte 0x00 en 0x10010018 .byte 7 -> 1 byte 0x07 en 0x10010019

| 31..24 | 23..16 | 15..8 | 7..0 | Dirección |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FF | FB | X | 09 | 0x10010000 |
| X | X | 00 | 0C | 0x10010004 |
| 00 | 00 | 07 | E8 | 0x10010008 |
| 40 | 20 | 00 | 00 | 0x1001000C |
| 41 | 53 | 50 | 45 | 0x10010010 |
| FF | FF | F7 | 52 | 0x10010014 |
| X | X | 07 | 00 | 0x10010018 |

FF FB = −5 en little-endian (0xFFFB). 0C 00 = 12 en little-endian. E8 07 00 00 = 2024 = 0x000007E8. 40 20 00 00 = 0x40200000 = 2.5 float. 52 F7 FF FF = −2222 = 0xFFFFF752. X = byte de relleno (sin inicializar).

a) .asciz vs .ascii

añade un byte nulo (0x00) al final de la cadena -> 5 bytes en vez de 4. Sirve para delimitar la cadena en memoria (terminación con null). solo 4 bytes, sin terminador.

b) .double 2.5 vs .float 2.5

.double ocupa 8 bytes (doble precisión) y requiere alineación a 8 bytes.

el .float 2.5 empieza en 0x1001000C (offset 12). Para .double necesitamos offset múltiplo de 8 -> próximo es offset 16 = 0x10010010. Por tanto se añaden 4 bytes de relleno (X) en 0x1001000C–0x1001000F antes del doble.

2.5 en double = 0x4004000000000000, ocupa 0x10010010–0x10010017 (8 bytes).

Rúbrica

| Criterio | Pts | Descriptor |
| --- | --- | --- |
| Tabla — alineaciones y padding | 0,35 | Padding .half (0,10) + padding .word (0,10) + resto bytes (0,15). |
| Tabla — valores en little-endian | 0,20 | −5, 12, 2024, 2.5, 'EPSA', −2222 correctos en orden. |
| a) .asciz vs .ascii | 0,10 | Menciona el 0x00 añadido y su propósito. |
| b) .double — alineación + padding | 0,10 | 4 bytes padding + ocupa 8 bytes + valor correcto. |

RESUMEN GLOBAL DE LA RÚBRICA

| Pregunta | Tema | Puntos |
| --- | --- | --- |
| 1 | Computador, HW/SW, bit/byte, 5ª generación | 0,50 |
| 2 | Von Neumann, unidades funcionales, flujo instrucción | 1,00 |
| 3 | Conversiones numéricas | 1,00 |
| 4 | Codificación ASCII | 1,00 |
| 5 | Representaciones en complemento, exceso | 2,00 |
| 6 | IEEE 754 — float y double | 1,25 |
| 7 | Puertas NAND | 1,00 |
| 8 | Ensamblador RISC-V (enteros y reales) | 1,50 |
| 9 | Organización de memoria y directivas | 0,75 |
| TOTAL |  | 10,00 |

Se acepta cualquier procedimiento equivalente que llegue al resultado correcto.

En ejercicios numéricos, un error de cálculo puntual resta como máximo el 50% del apartado si el procedimiento es correcto.

Las respuestas 'NR' (No Representable) deben acompañarse de una breve justificación para puntuar.

En ensamblador, se valora la corrección funcional; errores menores de sintaxis pueden penalizar un 10%.

El redondeo de notas finales favorece al alumno en casos límite (+/- 0,05).